ERRATA CORRIGE

- All’ART. 6, la lettera “g” va così sostituita: “Scheda Sintetica di cui al punto 1.8 dell’ART. 3”

- All’ART. 6, dopo la lettera “g”, va aggiunta la seguente lettera:

  - Descrizione analitica delle tre forniture proposte, comprensiva di dettagliate specifiche tecniche di ogni componente o servizio offerto.

- All’ART. 3, nella sezione relativa alla FORNITURA n. 2, la frase “I paragrafi successivi dettagliano le caratteristiche dei prodotti Microsoft richiesti con accordo Open Value Government (GOV) relativamente al Lotto 2.” va sostituita con “I paragrafi successivi dettagliano le caratteristiche dei prodotti Microsoft richiesti con accordo Open Value Government (GOV), comprensivo di Software Assurance per tre anni, relativamente al Lotto 2.”

- All’ART. 3, nella sezione relativa alla FORNITURA n. 1, i paragrafi da 1.1 a 1.5.8 vanno così sostituiti:

## Descrizione Generale:

Il presente capitolato prevede l’acquisto e l’istallazione di due distinti rack:

- Rack1 costituito da:

  - 4 server

  - 1 unità SAN

  - Unità di backup a nastri

  - gruppi di continuità

  - elementi per la connettività

  - accessori a corredo

- Rack2 costituito da:

  - 6 server

  - 1 unità SAN

  - 1 unità NAS

  - Unità di backup a nastri

  - gruppi di continuità

  - elementi per la connettività

  - accessori a corredo

## Scelta, definizione e metodo di valutazione dei parametri di qualità

I parametri di qualità definiti per gli aspetti tecnologici del presente capitolato riguardano i seguenti aspetti:

- Espandibilità

- Sicurezza

- Protezione della accessibilità

- Tolleranza alle condizioni ambientali

- Omogeneità

Ogni oggetto (o parte di oggetto) richiesto dal presente capitolato, definito negli appositi paragrafi, conterrà l’indicazione di quali parametri di richiesti.

### Espandibilità

Questo parametro rappresenta la capacità di scalabilità verticale. In particolare prevede il supporto delle espansioni di seguito elencate:

- il doppio della quantità di memoria centrale rispetto alla configurazione richiesta senza sostituzione di parti;

- il doppio della quantità di memoria di massa rispetto alla configurazione richiesta senza sostituzione di parti.

#### Metodologia di Verifica

La verifica di questo parametro avverrà attraverso una comparazione con quanto descritto nelle specifiche tecniche dell’oggetto o di parte di esso fornite dal produttore.

#### Giustificazione Metodologia Scelta

Trattandosi di elementi legati alle specifiche hardware delle macchine in oggetto, si ritiene sufficiente la descrizione fornita dal produttore nei suoi datasheet.

### Sicurezza delle Apparecchiature

Questo parametro riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza dei Server anche nell’ottica della riduzione dei potenziali rischi conseguenti a manomissioni, anche involontarie, da parte di personale non qualificato o non addetto. In particolare  le apparecchiature previste nella fornitura, disciplinata nei contenuti tecnici da questo Capitolato, dovranno essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- tutte le apparecchiature dovranno presentare caratteristiche di firmware, di BIOS o comunque di gestione “out of band” accessibile ma proteggibile da modifiche con opportuna password;

- il boot dei sistemi di elaborazione da supporti diversi da quelli normalmente utilizzati dal sistema (es. da DVD-ROM) dovrà poter essere inibito tramite password;

#### Metodologia di Verifica

La verifica di questo parametro avverrà attraverso una comparazione con quanto descritto nelle specifiche tecniche dell’oggetto o di parte di esso fornite dal produttore e attraverso la puntuale verifica in fase di collaudo da parte del personale del Consiglio Regionale della Calabria.

#### Giustificazione Metodologia Scelta

Trattandosi di elementi legati alle specifiche hardware delle macchine in oggetto, si ritiene sufficiente la descrizione fornita dal produttore nei suoi datasheet e la puntuale verifica del personale del Consiglio Regionale della Calabria.

### Protezione della Accessibilità

Questo parametro riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza degli Armadi rack contenenti i Server anche nell’ottica della riduzione dei potenziali rischi conseguenti a manomissioni, anche involontarie, da parte di personale non qualificato o non addetto. In particolare  le apparecchiature previste nella fornitura, disciplinata nei contenuti tecnici da questo Capitolato, dovranno essere dotate della seguenta caratteristica:

protezione fisica (con sportello dotato di serratura o altro mezzo idoneo) dell’accesso ai server contenuti nei Rack;

#### Metodologia di Verifica

La verifica di questo parametro avverrà attraverso una comparazione con quanto descritto nelle specifiche tecniche dell’oggetto o di parte di esso fornite dal produttore e attraverso la puntuale verifica in fase di collaudo da parte del personale del Consiglio Regionale della Calabria.

#### Giustificazione Metodologia Scelta

Trattandosi di elementi legati alle specifiche hardware delle macchine in oggetto, si ritiene sufficiente la descrizione fornita dal produttore nei suoi datasheet e la puntuale verifica del personale del Consiglio Regionale della Calabria.

### Omogeneità

Questo parametro riguarda gli aspetti di semplicità di utilizzo e manutenzione delle apparecchiature e prevede che marca e modello di singoli elementi previsti in numero maggiore di uno, anche se montati in rack diversi, devono essere coincidenti.

#### Metodologia di Verifica

La verifica di questo parametro avverrà attraverso una comparazione con quanto descritto nelle specifiche tecniche dell’oggetto o di parte di esso fornite dal produttore e attraverso la puntuale verifica in fase di collaudo da parte del personale del Consiglio Regionale della Calabria.

#### Giustificazione Metodologia Scelta

Trattandosi di elementi legati alle specifiche hardware delle macchine in oggetto, si ritiene sufficiente la descrizione fornita dal produttore nei suoi datasheet e la puntuale verifica del personale del Consiglio Regionale della Calabria.

### Tolleranza alle condizioni ambientali

Questo parametro riguarda gli aspetti tolleranza alle condizioni ambientali. In particolare le apparecchiature previste nella fornitura, dovranno poter operare in maniera regolare e senza errori in ambienti con temperatura ambientale

- compresa fra 15°C e 35°C; ed una umidità ambientale relativa (senza condensa)

- compresa fra 20% e 70%.

I limiti sopra esposti si riferiscono alle apparecchiature in condizioni operative, cioè in funzione.

#### Metodologia di Verifica

La verifica di questo parametro avverrà attraverso una comparazione con quanto descritto nelle specifiche tecniche dell’oggetto o di parte di esso fornite dal produttore negli appositi datasheet.

#### Giustificazione Metodologia Scelta

Trattandosi di elementi legati alle specifiche hardware delle macchine in oggetto, si ritiene sufficiente la descrizione fornita dal produttore nei suoi datasheet.

### Riepilogo Parametri di Qualità

La seguente tabella riporta una sintesi a mero scopo esemplificativo di quanto definito nei precedenti paragrafi a cui si rimanda per qualsiasi dubbio interpretativo.

| Nome Parametro | Descrizione Requisito | Metodologia di Verifica |
| --- | --- | --- |
| Espandibilità | Supporto delle espansioni di seguito elencate: -il doppio della quantità di memoria centrale rispetto alla configurazione richiesta senza sostituzione di parti; -il doppio della quantità di memoria di massa rispetto alla configurazione richiesta senza sostituzione di parti; | Così come descritto nelle specifiche tecniche dell’oggetto o di parte di esso fornite dal produttore |
| Sicurezza Apparecchiature | a) Caratteristiche di Sicurezza: - tutte le apparecchiature dovranno presentare caratteristiche di firmware, di BIOS proteggibile da modifiche con opportuna password; - il boot dei sistemi di elaborazione da supporti diversi da quelli normalmente utilizzati dal sistema dovrà poter essere inibito tramite password; b) Caratteristiche di Inaccessibilità: - blocco logico o protezione fisica, laddove applicabile, dei comandi di accensione/ spegnimento/ reset del Server; | Descrizione fornita dal produttore nei suoi datasheet e la puntuale verifica del personale del Consiglio Regionale della Calabria |
| Protezione Accesso | Protezione fisica, laddove applicabile, dell’accesso ai server; | Descrizione fornita dal produttore nei suoi datasheet e la puntuale verifica del personale del Consiglio Regionale della Calabria |
| Tolleranza alle condizioni ambientali | Le apparecchiature previste nella fornitura, dovranno poter operare in maniera regolare e senza errori in ambienti con temperatura ambientale compresa fra 15°C e 35°C ed una umidità ambientale relativa (senza condensa) compresa fra 20% e 70%. | Descrizione fornita dal produttore nei suoi datasheet. |
| Omogeneità | Marca e modello di singoli elementi previsti in numero maggiore di uno, anche se presenti in rack diversi, devono essere coincidenti. | Descrizione fornita dal produttore nei suoi datasheet e la puntuale verifica del personale del Consiglio Regionale della Calabria |

## Produzione delle Certificazioni richieste

Ove richieste, le certificazioni dovranno essere desumibili dai datasheet dei prodotti o parti di prodotto per cui sono previste.

Se non presenti nei datasheet possono essere desunte anche da apposite targhette apposte dal produttore sugli oggetti stessi (o su parti di essi).

## Hardware per Rack1

Nel presente paragrafo si dettagliano le caratteristiche tecniche del RACK1 . Tutto quanto descritto in questo paragrafo dovrà inderogabilmente essere ospitato all’interno del medesimo rack denominato Rack1.

Ciascun dispositivo dovrà esser fornito e consegnato con tutti gli accessori (rotaie e guide telescopiche, viti specifiche, dadi, etc.) atti al montaggio dell’apparecchiatura ed alla sua estraibilità dal rack per le opportune attività di ispezione/manutenzione.

### Server (num. 4 Server)

Si richiedono 4 Server ciascuno avente la seguente configurazione:

| SERVER |  |
| --- | --- |
| Fattore di forma | Fattore di forma Montabile in rack - 2U |
| PROCESSORE |  |
| Numero Processori | 2 |
| Numero di Core | 4 per ciascun processore (8 totali) |
| Velocità di clock | 2,90 GHz o superiore |
| Bit | 64 |
| Cache L2 Dimensioni Totali | Almeno 4 MB |
| Cache L3 Dimensioni Totali | Almeno 8 MB |
| MEMORIA |  |
| RAM | Almeno 48 Gbyte |
| Frequenza | 1.333 MHz o superiore |
| Tecnologia | DDR 3 |
| Altre Caratteristiche | Dual Rank x4PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 |
| STORAGE CONTROLLER |  |
| Tipologia controller | SAS / SATA |
| Livelli RAID supportati | Almeno 0/1/1+0/5/6 |
| Cache installata | 512 MB o superiore |
| Numero Canali | Almeno 8 |
| Altre Caratteristiche | Battery/Flash Backed Cache, Recovery ROM |
| STORAGE |  |
| Dischi | 3 dischi ciascuno con le seguenti caratteristiche: - Capacità 300 Gb o superiore - Interfaccia SAS - Buffer 32 Mb - Velocità di rotazione 15.000 rpm o superiore - Velocità di trasmissione 600 Mbit/s o superiore - HOT SWAP - formato 3.5 pollici |
| Tipologia Dischi Supportati | SAS / SATA |
| Allogiamenti per dischi Hot Swap | Almeno 8 |
| UNITÀ OTTICHE |  |
| Tipologia | Supporto per lettura CD e DVD |
| Interfaccia | SATA |
| SLOT DI ESPANSIONE |  |
| N° Slot PCI Express (PCIe) 4x (o superiore) | Almeno 6 di cui, al termine della configurazione del server , almeno uno deve essere libero per espansioni future. |
| CONNETTIVITÀ |  |
| Porte di rete (RJ-45) | 8 porte di rete RJ-45. 4 integrate nella scheda madre + 4 alloggiate in 2 schede PCI (ognuna delle schede alloggiate in slot PCI deve quindi essere con doppia uscita), o soluzione equivalente (o superiore) a condizione che il server disponga di almeno uno slot PCI Express libero per espansioni future. |
| Tipologia porte di rete | Gigabit Ethernet |
| Scheda gestione remota | Sì |
| Porte in fibra (HBA) | 2 Porte in fibra (HBA). 1 scheda HBA 8Gb PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (scheda a doppia uscita) corredata di connettori SFP e cavi, o soluzione equivalente (o superiore) a condizione che il server disponga di almeno uno slot PCI Express liberi per espansioni future. |
| Alimentatori e Ventole |  |
| Alimentatori | 2 Alimentatori HotSwap da almeno 750watt ciascuno in configurazione ridondata. |
| Ventole | Almeno 6 ventole |
| GRAFICA |  |
| Integrata | Sì |
| CONNETTORI |  |
| USB 2.0 | Almeno 5 di cui almeno 2 sul pannello frontale. |
| SOFTWARE |  |
| S.O. supportati | Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Server Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Red Hat Enterprise Linux Virtualization, SUSE Linux Enterprise Server (SLES), SUSE Linux Enterprise Server with XEN, Oracle Enterprise Linux (OEL), Solaris 10 for x86/x64 based Systems, NetWare, VMware |
| Software incluso | Windows Server 2008 R2 (con possibile downgrade a 2003) Enterprise Edition (versione a 64 bit) con licenza OEM, comprensivo di licenza d’uso, completo dell’ultima versione di “Service Pack” disponibile al momento dell’installazione, nonché di tutti i driver e le utility necessarie per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura base. Sono forniti i supporti di installazione e la manualistica prevista |
| Requisiti di qualità richiesti (rif. 1.2) | Espandibilità Sicurezza Apparecchiature Tolleranza alle condizioni ambientali Omogeneità |

### Armadio rack

Si richiede 1 armadio rack 19” avente le seguenti caratteristiche:

| Capacità | 42 U |
| --- | --- |
| Carico statico | Almeno 900 kg |
| Dimensioni del prodotto | Altezza: 205 cm Larghezza: 65 cm Profondità: 105 cm |
| Accessibilità | L’armadio Rack dovrà essere dotato di sportello apribile anteriore e posteriore, ciascuno dotato di serratura. Gli elementi alloggiati all’interno del rack dovranno essere facilmente estraibili con sistemi a slitta. |
| Mobilità e Stabilizzazione | L’armadio Rack dovrà essere dotato di opportuni strumenti per la sua facile mobilità (ad esempio rotelle) idonei a sopportare l’intero carico massimo previsto (900 kg). L’armadio Rack dovrà altresì essere dotato di opportuni strumenti per la sua stabilizzazione del tipo ballast e balance kit. |
| Accessori a corredo | Tutti Inclusi |
| PDU (Power Distribution Unit) | num 2 unità da 16 Ampere ciascuna |
| Ventilazione | Almeno 6 ventole. |
| Requisiti di qualità richiesti (rif. 1.2) | Tolleranza alle condizioni ambientali Protezione dell’Accessibilità Omogeneità |

### Unità SAN

Si richiede una unità Storage Area Network connessa interamente in fibra ottica di ultima generazione e in configurazione ridondata tale per cui ciascuna scheda Host Bus Adapter di ciascun server sia connessa a ciascuno dei due switch SAN. Nello specifico si richiedono le seguenti caratteristiche:

| Controller storage | Num. 2 controller così come dettagliati successivamente |
| --- | --- |
| Interfaccia host | 4 Gb Fibre Channel |
| Unità | Supporto per almeno 24 dischi Hot Swap |
| Formato | 2U |
| Switch | Num. 2 switch 8-port 8 GB (o aventi caratteristiche superiori) |
| Software di gestione | Incluso |
| Requisiti di qualità (rif. 1.2) | Espandibilità Tolleranza alle condizioni ambientali Omogeneità |
| Dettagli Controller |  |
| Fibre Channel ports | Almeno 2 porte da 4Gb (o aventi caratteristiche superiori) |
| Cache | Almeno 1 GB |
| LUN | Almeno 512, per una capacità massima pari ad almeno 16TB |
| Espandibilità Hardware | Deve essere possibile espandere la memoria di massa fino almeno a 60 dischi 3.5 pollici |
| Alimentazione | Ridondata |
| Raid Level | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 |
| S.O. e software Compatibili | Windows (32,64 bit), Red Hat and SuSE Linux, Windows Server 2008 R2 Hyper-V, Vmware Certificato per Windows, Linux, and OpenVMS clustering |
| Dischi |  |
| Enclosure | 1 Enclosure per supportare almeno 24 dischi da 3.5 pollici. |
|  | 18 Dischi aventi ciascuno le seguenti caratteristiche - Capacità: almeno 600GB - Tecnologia di trasferimento: 3G, SAS - Velocità disco: 15K rpm - Formato 3.5 pollici |

### Human Interface

Si richiede una console per interfaccia ai server (tipo kvm)  composta da monitor 17 pollici + switch con possibilità di connettere almeno 8 Server.

### Elementi per la gestione della connettività

Numero  2 Switch con la seguente configurazione

| CONNETTIVITÀ |  |
| --- | --- |
| Numero porte LAN | Almeno 24 |
| Connettori porte LAN | RJ-45 |
| Velocità LAN | 10/ 100/ 1000 Mbps |
| Numero porte Uplink | 2 |
| Connettori porte Uplink | RJ45/ SFP (Mini-GBIC) |
| Caratteristiche aggiuntive connettori porte uplink | Le porte di Uplink devono essere del tipo “dual-personality”, dunque ogni porta deve essere utilizzabile nelle modalità: - RJ-45 10/100/1000 (IEEE 802.3 Type 10Base-T; IEEE 802.3u Type 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) - Slot mini-GBIC (per istallazione di transceivers mini-GBIC) |
| Conformità LAN | IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T |
| PROTOCOLLI |  |
| Supporto VLAN | Almeno 64 Vlan supportate |
| Conformità Vlan | 802.1Q |
| Supporto IP | ipv4 |
| Caratteristiche QOS | 802.1p |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| Interfaccia di gestione | Web Browser |
| CARATTERISTICHE FISICHE |  |
| Formato Chassis | Rack, 19 pollici |
| Requisiti di qualità richiesti (rif. 1.2) | Tolleranza alle condizioni ambientali Omogeneità |

Si richiede che tutte le porte  del tipo “dual-personality”, siano equipaggiate con transceivers  mini-GBIC per il collegamento in fibra ottica.

### Gruppi di Continuità

Numero 2 gruppi di continuità UPS aventi ciascuno le seguenti specifiche:

| Tipologia | On-line doppia conversione |
| --- | --- |
| Forma | strutturato per il montaggio a rack da 19” |
| Potenza minima | 3000VA |
| Autonomia | Almeno 10 minuti a pieno carico |
| Batterie | Sostituibili a caldo |
| Efficienza a pieno carico | Almeno 95 % |
| interfacce di gestione | RS232 e 10/100BaseT RJ45 |
| Bypass | automatico e manuale |
| Altre Caratteristiche | - gestione SNMP; - test di batteria automatico e manuale; - funzioni di autodiagnostica; - software di gestione in ambiente Windows 2008 per la configurazione dei parametri operativi e per monitoraggio; - possibilità di shutdown automatico programmabile; - possibilità di programmare la riaccensione. |
| Requisiti di qualità richiesti (rif. 1.2) | Tolleranza alle condizioni ambientali Omogeneità |
| CERTIFICAZIONI |  |
| Certificazioni richieste | EN60950-1 (Certificazioni relative alla sicurezza) |

### Sistema avanzato di backup

Si richiede numero 1 sistema avanzato di backup (Tape Autoloader) con le seguenti caratteristiche:

| TAPE AUTOLADER |  |
| --- | --- |
| Slot per cassette | Almeno 8 |
| Capacità di memorizzazione | Almeno 24 TB compresso; almeno12 TB espanso |
| Data transfer rate | Almeno 1.0 TB/h |
| Tipo di crittografia supportata | AES 256-bit |
| Fattore di forma | 1U |
| Interfaccia di connessione | 6 Gb/sec SAS |
| Accessori | - Tutti gli accessori necessari al collegamento agli altri componenti. |
| Requisiti di qualità richiesti (rif. 1.2) | - Tolleranza alle Condizioni Ambientali - Omogeneità |

Si richiedono inoltre:

Numero 1 controller Sas per connessione fra Server gestore e tape Autoloader.

Numero 16 cassette da almeno 3 Tbyte ciascuna da utilizzare all’interno del sistema avanzato di backup.

## Hardware per RACK2

Nel presente paragrafo si dettagliano le caratteristiche tecniche del RACK2 . Tutto quanto descritto in questo paragrafo (1.5) dovrà inderogabilmente essere ospitato all’interno del medesimo rack denominato Rack2.

Ciascun dispositivo dovrà esser fornito e consegnato con tutti gli accessori (rotaie e guide telescopiche, viti specifiche, dadi, etc.) atti al montaggio dell’apparecchiatura ed alla sua estraibilità dal rack per le opportune attività di ispezione/manutenzione.

### Num. 6 Server

Si richiedono 6 Server ciascuno avente la seguente configurazione:

| SERVER |  |
| --- | --- |
| Fattore di forma | Fattore di forma Montabile in rack - 2U |
| PROCESSORE |  |
| Numero Processori | 2 |
| Numero di Core | 4 per ciascun processore (8 totali) |
| Velocità di clock | 2,90 GHz o superiore |
| Bit | 64 |
| Cache L2 Dimensioni Totali | Almeno 4 MB |
| Cache L3 Dimensioni Totali | Almeno 8 MB |
| MEMORIA |  |
| RAM | Almeno 48 Gbyte |
| Frequenza | 1.333 MHz |
| Tecnologia | DDR 3 |
| Altre Caratteristiche | Dual Rank x4PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 |
| STORAGE CONTROLLER |  |
| Tipologia controller | SAS / SATA |
| Livelli RAID supportati | Almeno 0/1/1+0/5/6 |
| Cache installata | 512 MB o superiore |
| Numero Canali | Almeno 8 |
| Altre Caratteristiche | Battery/Flash Backed Cache, Recovery ROM, I/O slot Type: PCI-Express 2.0 x8 |
| STORAGE |  |
| Dischi | 3 dischi ciascuno con le seguenti caratteristiche: - Capacità 300 Gb o superiore - Interfaccia SAS - Buffer 32 Mb o superiore - Full Stroke Seek 7,45 ms - Velocità di rotazione 15.000 rpm o superiore - Velocità di trasmissione 600 Mbit/s - HOT SWAP - formato 3.5 pollici |
| Alloggiamenti per dischi hot swap | SAS / SATA |
| Alloggiamenti per dischi Hot Swap | Almeno 8 |
| UNITÀ OTTICHE |  |
| Tipologia | Supporto per lettura CD e DVD |
| Interfaccia | SATA |
| SLOT DI ESPANSIONE |  |
| N° Slot PCI Express (PCIe) 4x (o superiore) | Almeno 6 di cui, al termine della configurazione del server , almeno uno deve essere libero per espansioni future. |
| CONNETTIVITÀ |  |
| Porte di rete (RJ-45) | 8 porte di rete RJ-45. 4 integrate nella scheda madre + 4 alloggiate in 2 schede PCI (ognuna delle schede alloggiate in slot PCI deve quindi essere con doppia uscita), o soluzione equivalente (o superiore) a condizione che il server disponga di almeno uno slot PCI Express libero per espansioni future. |
| Tipologia porte di rete | Gigabit Ethernet |
| Scheda gestione remota | Sì |
| Porte in fibra (HBA) | 2 Porte in fibra (HBA). 1 scheda HBA 8Gb PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (scheda a doppia uscita) corredata di connettori SFP e cavi, o soluzione equivalente (o superiore) a condizione che il server disponga di almeno uno slot PCI Express liberi per espansioni future. |
| Alimentatori e Ventole |  |
| Alimentatori | 2 Alimentatori HotSwap da almeno 750watt ciascuno in configurazione ridondata. |
| Ventole | Almeno 6 Ventole |
| GRAFICA |  |
| Integrata | Sì |
| CONNETTORI |  |
| USB 2.0 | Almeno 5, di cui almeno due posizionate sul pannello frontale. |
| SOFTWARE |  |
| S.O. supportati | Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Server Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Red Hat Enterprise Linux Virtualization, SUSE Linux Enterprise Server (SLES), SUSE Linux Enterprise Server with XEN, Oracle Enterprise Linux (OEL), Solaris 10 for x86/x64 based Systems, NetWare, VMware |
| Software incluso | Windows Server 2008 R2 (con possibile downgrade a 2003) Enterprise Edition (versione a 64 bit) con licenza OEM, comprensivo di licenza d’uso, completo dell’ultima versione di “Service Pack” disponibile al momento dell’installazione, nonché di tutti i driver e le utility necessarie per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura base. Sono forniti i supporti di installazione e la manualistica prevista |
| Requisiti di qualità richiesti (rif. 1.2) | Espandibilità Sicurezza Apparecchiature Tolleranza alle condizioni ambientali Omogeneità |

### Armadio rack

Si richiede 1 armadio rack 19” avente le seguenti caratteristiche:

| Capacità | 42 U |
| --- | --- |
| Carico statico | Almeno 900 kg |
| Dimensioni del prodotto | Altezza: 205 cm Larghezza: 65 cm Profondità: 105 cm |
| Accessibilità | L’armadio Rack dovrà essere dotato di sportello apribile anteriore e posteriore, ciascuno dotato di serratura. Gli elementi alloggiati all’interno del rack dovranno essere facilmente estraibili con sistemi a slitta. |
| Mobilità e Stabilizzazione | L’armadio Rack dovrà essere dotato di opportuni strumenti per la sua facile mobilità (ad esempio rotelle) idonei a sopportare l’intero carico massimo previsto (900 kg). L’armadio Rack dovrà altresì essere dotato di opportuni strumenti per la sua stabilizzazione del tipo ballast e balance kit. |
| PDU (Power Distribution Unit) | num 4 unità da 16 Ampere ciascuna |
| Ventilazione | Almeno 6 ventole. |
| Accessori a corredo | Tutti Inclusi |
| Requisiti di qualità richiesti (rif. 1.2) | Tolleranza alle condizioni ambientali Protezione dell’Accessibilità Omogeneità |

### Unità SAN

Si richiede una unità Storage Area Network connessa interamente in fibra ottica di ultima generazione e in configurazione ridondata tale per cui ciascuna scheda Host Bus Adapter di ciascun server sia connessa a ciascuno dei due switch SAN. Nello specifico si richiedono le seguenti caratteristiche:

| Controller storage | Num. 2 controller così come dettagliati successivamente |
| --- | --- |
| Interfaccia host | 4 Gb Fibre Channel |
| Unità | Supporto per almeno 24 dischi Hot Swap |
| Formato | 2U |
| Switch | Num. 2 switch 8-port 8 GB (o aventi caratteristiche superiori) |
| Software di gestione | Incluso |
| Requisiti di qualità (rif. 1.2) | Espandibilità Tolleranza alle condizioni ambientali Omogeneità |
| Dettagli Controller |  |
| Fibre Channel ports | Almeno 2 porte da 4Gb (o aventi caratteristiche superiori) |
| Cache | Almeno 1 GB |
| LUN | Almeno 512, per una capacità massima pari ad almeno 16TB |
| Espandibilità Hardware | Deve essere possibile espandere la memoria di massa fino almeno a 60 dischi 3.5 pollici |
| Alimentazione | Ridondata |
| Raid Level | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 |
| S.O. e software Compatibili | Windows (32,64 bit), Red Hat and SuSE Linux, Windows Server 2008 R2 Hyper-V, Vmware Certificato per Windows, Linux, and OpenVMS clustering |
| Dischi |  |
| Enclosure | 1 Enclosure per supportare almeno 24 dischi da 3.5 pollici. |
|  | 18 Dischi aventi ciascuno le seguenti caratteristiche - Capacità: almeno 600GB - Tecnologia di trasferimento: 3G, SAS - Velocità disco: 15K rpm - Formato 3.5 pollici |

### Human Interface

Si richiede una console per interfaccia ai server  composta da monitor 17 pollici + switch con possibilità di connettere almeno 8 computers.

### Elementi per la gestione della connettività

Numero  4 Switch con la seguente configurazione:

| CONNETTIVITÀ |  |
| --- | --- |
| Numero porte LAN | Almeno 24 |
| Connettori porte LAN | RJ-45 |
| Velocità LAN | 10/ 100/ 1000 Mbps |
| Numero porte Uplink | 2 |
| Connettori porte Uplink | RJ45/ SFP (Mini-GBIC) |
| Caratteristiche aggiuntive connettori porte uplink | Le porte di Uplink devono essere del tipo “dual-personality”, dunque ogni porta deve essere utilizzabile nelle modalità: - RJ-45 10/100/1000 (IEEE 802.3 Type 10Base-T; IEEE 802.3u Type 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) - Slot mini-GBIC (per istallazione di transceivers mini-GBIC) |
| Conformità LAN | IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T |
| PROTOCOLLI |  |
| Supporto VLAN | Almeno 64 Vlan supportate |
| Conformità Vlan | 802.1Q |
| Supporto IP | ipv4 |
| Caratteristiche QOS | 802.1p |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| Interfaccia di gestione | Web Browser |
| CARATTERISTICHE FISICHE |  |
| Formato Chassis | Rack, 19 pollici |
| Requisiti di qualità richiesti (rif. 1.2) | Tolleranza alle condizioni ambientali Omogeneità |

Si richiede che tutte le porte  del tipo “dual-personality”, siano equipaggiate con transceivers  mini-GBIC per il collegamento in fibra ottica.

### Gruppi di Continuità

Numero 2 gruppi di continuità UPS aventi ciascuno le seguenti specifiche:

| Tipologia | On-line doppia conversione |
| --- | --- |
| Forma | strutturato per il montaggio a rack da 19” |
| Potenza minima | 3000VA |
| Autonomia | Almeno 10 minuti a pieno carico |
| Batterie | Sostituibili a caldo |
| Efficienza a pieno carico | Almeno 95 % |
| interfacce di gestione | RS232 e 10/100BaseT RJ45 |
| Bypass | automatico e manuale |
| Altre Caratteristiche | - gestione SNMP; - test di batteria automatico e manuale; - funzioni di autodiagnostica; - software di gestione in ambiente Windows 2008 per la configurazione dei parametri operativi e per monitoraggio; - possibilità di shutdown automatico programmabile; - possibilità di programmare la riaccensione. |
| Requisiti di qualità richiesti (rif. 1.2) | Tolleranza alle condizioni ambientali Omogeneità |
| CERTIFICAZIONI |  |
| Certificazioni richieste | EN60950-1 (Certificazioni relative alla sicurezza) |

### Network Attached Storage

Numero  1 Network Attached Storage  con la seguente configurazione:

| Network Attached Storage |  |
| --- | --- |
| CONNETTIVITÀ |  |
| Numero porte LAN | Almeno 1 |
| Connettori porte LAN | RJ45 |
| Velocità LAN | 10/ 100/ 1000 Mbps |
| Numero porte USB | Almeno 2 |
| STORAGE |  |
| Protocollo di Storage | SMB/ CIFS/ NFS/ HTTP/ FTP/ WebDAV |
| Unità di memoria | Hard Disk |
| Alloggiamenti per Dischi Hot Swap | Almeno 12, con possibilità di espansione tramite ulteriore enclosure |
| Numero Dischi | 6 dischi hot swap ciascuno da almeno 1000 GigaByte |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| Tipo Cpu | Configurazione minima: Almeno 4 core, Frequenza: almeno 2.53GHz |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows Storage Server 2008 Standard x64 Edition |
| Bus per Hard Disk | SAS/ SATA |
| Tipo File Systems | NTFS |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| Supporto RAID | Sì |
| Livelli RAID | Almeno 0/ 1/ 1+0/ 5/ 5+0 |
| Supporto IP | IPv4 |
| CARATTERISTICHE FISICHE |  |
| Formato Chassis | Rack 19 pollici |
| ALIMENTAZIONE |  |
| Alimentazione ridondata | Sì |
| REQUISITI DI QUALITA’ |  |
| Requisiti di qualità richiesti (rif. 1.2) | Sicurezza Apparecchiature Tolleranza alle condizioni ambientali |

### Sistema avanzato di backup

Si richiede numero 1 sistema avanzato di backup (Tape Autoloader) con le seguenti caratteristiche:

| TAPE AUTOLADER |  |
| --- | --- |
| Slot per cassette | Almeno 8 |
| Capacità di memorizzazione | Almeno 24 TB compresso; 12 TB espanso |
| Data transfer rate | Almeno 1.0 TB/h |
| Tipo di crittografia supportata | AES 256-bit |
| Fattore di forma | 1U |
| Interfaccia di connessione | Almeno 6 Gb/sec, SAS |
| Accessori | - Tutto il necessario per il collegamento con gli altri elementi |
| Requisiti di qualità richiesti (rif. 1.2) | - Tolleranza alle Condizioni Ambientali - Omogeneità |

Si richiedono inoltre:

Numero 1 controller SAS per connessione fra Server gestore e tape Autoloader.

Numero 16 cassette da almeno 3 Tbyte ciascuna da utilizzare all’interno del sistema avanzato di backup.